Przedmiar robót

Rurociąg tłoczny ścieków surowych pod torami PKP w Ostrowie

| Poz. | Podstawa nakładu, opis robót. Wyliczenie ilości robót | Jednostka miary | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Poszczeg. | Razem |
| 1. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNR 201 0310/02 Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kat. Ill, ze złożeniem urobku na odkład. (0,5+1,80x0,7)xl,80x12,0x0,5 (0,5+1,7x0,7)xl,7x10,00x0,5 (I,7x2,5xl0)x0,5-14,4 | m3 | 19,008 14.365 6,85 40,223 | 40,2 |
| 2 | KNR 201 0310/02 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 na głębokość do 2,5m w gruncie kat. III | m3 |  | 40,2 |
| 3 | KNR 201 0322/02 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. 1m i głębokości do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kat. III – IV wraz z rozbiórką (2x10,0+2,5)x1,7 | m2 | 38,25 38,25 | 38,25 |
| 4 | KNR 201 0322/08 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych – dopłata za każdy 1 m (ponad 1m) szerokości wykopu o głębokości do 3m w gruncie kat. I-IV 2x10,0x1,7x1,5 | m2 | 51 51 | 51 |
| 5 | KNR 218 0607/02 Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości 3m 2,5x1,5 | m2 | 3,75 3,75 | 3,75 |
| 6 | KNR 218 0610/02 Układanie mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu w konstrukcjach ścian prostych 2,5x0,5x1,5 | m3 | 1,875 1,875 | 1,9 |
| 7 | KNR 404 0303/06 rozebranie ścian betonowych o gr. do 40 cm | m3 |  | 1,9 |
| 8 | KNR 401 0108/07 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km grunt kat. IV | m3 |  | 1,9 |
| 9 | KNR 218 0409/04 Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP30/60 rurami d=355,6x16mm. Długość przewiertu do 60m w gruncie kat.III - IV | m |  | 56,30 |
| 10 | KNR 218 0412/01 Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych Dz=219,1x5,6 mm | m |  | 60 |
| 11 | KNR 218 0208/02 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) Dz==110mm łączone metodą zgrzewania | m |  | 66,50 |
| 12 | KNR 218 0613/03 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych d=1200mm o głębokości 3 m | szt |  | 2 |
| 13 | KNR 218 0613/04 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych d=1200mm za każde 0,5m różnicy głębokości studni do 3m | szt |  | -5 |
| 14 | KNR 218 0305/02 zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe Dn=100mm montowane sprzętem ręcznym | kpl |  | 2 |
| 15 | KNR 218 0802-2/02 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy do 200mm | próba |  | 1 |